多导睡眠记录仪（系统软硬件）升级方案参数

1主机主板升级：SOMNOscreen plus PSG+升级主板芯片，更新主机固件至SOMNOscreen plus PSG rc combi配置。

2.主机配件增配：脑电≥2导，眼电2导，用于SOMNOscreen plus PSG+主机。

- 睡眠软件分析系统升级：升级软件版本DOMINO3.0.0.7版本。

- 软件具有分析睡眠节律、睡眠分期、清醒、适睡眠潜伏期、REM潜伏期、睡眠有效率、N1期、N2期、N3期、REM期。

- 软件系统满足 AASM3.0标准，支持R&K 和 AASM 多种分析模式，全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析功能。

6.软件系统具有高精度3D脑电地形图和癫痫棘波分析功能：将传统的二维脑电波形转换成三维彩色脑电地形图，通过傅里叶计算转换，得出相应脑电波频率的强度显示区域即脑电功率谱图，可根据频谱图辅助诊断脑震荡、神经衰弱、精神分裂症等原发性或继发性脑病，且可播放或打印出相关脑电地形图谱；癫痫病发作时的棘波分析功能，可结合动态血压，辅助诊断患者因中枢神经兴奋与抑制失衡时，异常放电所引起的血压和相关睡眠参数的变化。

7.软件系统具备一键修改调整滤波设置功能，可在全局设置中一次性更改所有的滤波通道，并可导入所有的患者数据中，包括已经分析过的患者数据。

8.软件系统具备数据库及学术研究管理软件，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式。

- 9.软件具备教学模式，可保存多个操作者的判定结果，并可直观的进行数据对比，适用于科室教学，同时在出现不同分析结果屏时软件自动用颜色编辑方便临床对比，并可双击该颜色标记快速跳转到当前帧，并在分析结束可打印对比报告。

- 10.患者报告采用一体化设计模板，可自定义报告内容，对出具的结果进行勾选任意编辑，也可以灵活使用WORD、EXCEL、PDF、SPSS、RTF等报告格式，CAP循环交替分析并可出具报告、REM 密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性觉醒并可出具报告。

- 11.软件系统兼容所有进口多导睡眠产品厂家的数据，患者数据可转成欧洲标准数据 EDF 格式输出、RIFF格式输出、MATLAB、Mathematica、Maple三大教学软件格式输出、ASCII格式输出。睡眠分期、呼吸事件、血压事件、血氧事件、体动体位事件等分析结果可以输出 ASCII 或 EXE、TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

软件支持定义≥100个标签页以及标语，并可在实时监测过程中编辑新的定标事件。

12.软件具备可选式报告模板生成方式，用户可根据需求自由选择需要出具的报告内容，无需额外制作模板，可自定义关注事件并结合在报告中呈现。

13.软件可选择全中文操作界面，同时具备≥8个国家的语言，并在切换该国家语言时报告模板内容自动切换到当前国家，用户无需额外制作报告模板。

14.软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为EXE可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 。

15.软件在自动睡眠分期的同时，给出自动分析指标“睡眠分期可信度”，可信度以数值和颜色表示。（绿色：可信度高；黄色：可信度中；红色：可信度低），手工分图时可只修改可信度不高的睡眠期，大大降低医生技师的工作量，节约时间。

16.软件支持自动升级功能，联网即可自动更新软件版本。