血清蛋白检测试剂盒

1、海伦娜 SPIFE TOUCH电泳仪专用试剂

2、方法学:琼脂糖电泳法

试剂盒组成

需包括:凝胶片、酸兰染色剂、 Blotter C吸水纸。

4、包装规格需包括180人份/盒、300人份/盒

5、凝胶片应在室温下储存(15~30℃)在完整的包装袋内可定至效期。开封后2~8℃可稳定保存6个月

6、酸兰染色剂和 Blotter C吸水纸保存在15~30℃,可稳定至效期,开封后可稳定保存6个月

7、试剂盒对适配的血清蛋白质控经电泳、染色、脱色、扫描后,精密度需满足以下要求

条带名称    正常值质控(CV)     异常值质控(CV）

白蛋白          ≤3%             ≤3%

Alphal          ≤6%             ≤8%

alpha2          ≤4%             ≤4%

beta            ≤2%             ≤3%

Gamma           ≤6%             ≤5%

7、最终凝胶片的稳定性:最后染色并干燥的血清蛋白凝胶片可以永久保存。