消毒供应中心强生低温过氧化氢等离子灭菌系统

维保技术参数

- 项目名称：强生低温等离子灭菌器系统维保

| 名称 | 设备型号 | 系统编号 |
| --- | --- | --- |
| 强生低温等离子灭菌器 |  |  |
|  | STERRAD 100NX | 101041110248 |

- 保修时间1年

- 保修内容及要求：

- 提供服务方在维保期内所有配件均免费更换；

- 提供服务方应准备常用配件备用，不得因缺配件耽误甲方设备正常运行；

- 提供服务方在维保期内，必须保证设备正常开机使用率大于95%以上（设备正常开机使用是指合同约定的真空超声清洗器能正常使用并且清洗效果达到国家医疗卫生行业相关标准，正常使用必须达到300天），未达到95%，每少于一天，则按1:10延长维保期；

- 提供服务方每月对设备进行一次全面巡视检修，二个月进行一次维修保养，巡检保养记录应由甲方使用部门签字确认，并且交于设备维修科保存留底；产品手册规定的保养（PM）的人工和备件（两次），两次全套设备电器校准（OQ）测试；公司规定的产品升级（包括配件和人工服务）。

- 提供服务方接到甲方报修电话4小时内响应，48小时内到达现场；

- 提供服务方若在超过5个工作日设备不能修复正常使用，费用由提供方承担，连续三次对同一设备不能正常修复使用，甲方有权终止本合同；

- STERRAD 100NX保养内容如下：

| 保养 | 任务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Y | 更换真空泵油 |  |
| Y | 更换油雾分离滤芯 |  |
| Y | 更换舱内塑料托架 |  |
| Y | 检查并清洁风扇 |  |
| Y | 更换传递阀和转换阀 |  |
| Y | 更换空气过滤器 |  |
| Y | 更换H2O2监测器光学玻璃 |  |
| Y | 更换H2O2监测器灯泡 |  |
| Y | 更换舱门密封圈 |  |
| Y | 更换传递阀 |  |
| Y | 更换传递阀空气过滤器 |  |
| Y | 更换舱门、舱体、蒸发器、冷凝器温度传感器 |  |
| Y | 粘贴设备保养标签 |  |
| Y | 更新设备保养日志 |  |
| Y | 清洁舱体内部 |  |
| Y | 更换高效颗粒接触反应过滤器 |  |
| Y | 产品认证及电气测试 |  |
| Y |  |  |