包一：办公桌、会议桌（椅）、讲台

| 序号 | 项目名称 | 颜色 | 规格尺寸 | 要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 可选 | 1400*700*750mm | 带悬架、钢制三抽活动柜 | 1 |  |
| 2 | 办公桌 | 可选 | 1200*600*750mm | 带悬架、钢制三抽活动柜 | 1 |  |
| 3 | 诊疗桌 | 可选 | 1400*750*740mm | 带侧柜，前挡板 | 1 |  |
| 4 | 示教室桌 | 可选 | 1400*500*750mm | 带轮，可折叠 | 1 |  |
| 5 | 隔断式办公桌 | 可选 | 1400×1200*750mm |  | 1 |  |
| 6 | 隔断式办公桌 | 可选 | 1200×600*750mm |  | 1 |  |
| 7 | 讲台 | 可选 | 600*500*1100mm |  | 1 |  |
| 8 | 会议桌 | 可选 | ≥10000*2200*740mm | 桌面预留线盒翻盖，带USB接口，电源插座 可容纳60人左右 | 1 |  |
| 9 | 会议桌 | 可选 | ≥ 8600*2000*740mm | 桌面预留线盒翻盖，带USB接口，电源插座 可容纳50人左右 | 1 |  |
| 10 | 会议桌 | 可选 | ≥ 4800*1600*740mm | 桌面预留线盒翻盖，带USB接口，电源插座 可容纳20人左右 | 1 |  |
| 11 | 会议椅 | 可选 | ≥ 640*560*890mm | 带写字桌板 | 1 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

1.板材：采用防火板，达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级以上，符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测标准，耐磨、耐沸水、耐干热、耐湿热 、耐水蒸气 、耐划痕 、耐污染、耐香烟灼烧 、甲醛释放量 E:≤0.05mg/m³，TVOC≤0.25mg/(m²·h)。

2.封边：采用GB/T 4615-2008《聚氯乙烯树脂残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法》。

3.有害物质限量：氯乙烯单体≤5.0mg/kg，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.1%。

4.贴面：天然实木皮，厚度≥0.8mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³。

5.钢管：符合GB/T 3325-2017/2024《金属家具通用技术条件》检测标准，管壁厚度≥2.0mm，表面耐腐蚀测试100h以上无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，附着力：应不低于2级。

6.钢板：采用一级电解钢板，符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》检测标准，钢板厚度≥0.8mm，耐腐蚀：经过480小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；力学性能(室温拉伸)：抗拉强度Rm：370~500MPa、上屈服强度ReH≥235MPa、断后伸长率A≥26%。

7.屏风：铝材为优质铝合金框架，厚度≥32mm，符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准。

8.钢化玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》检测标准，钢化玻璃板的表面应力≥100MPa， 钢化玻璃板应耐 200℃温差不破坏。

9.水性油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，有害物资限量：甲醛含量，技术要求≤100mg/kg。

10.胶粘剂：白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测标准，游离甲醛0.2g/kg；苯未检出（≤0.02g/kg）；甲苯+二甲苯未检出（≤0.02g/kg）；总挥发性有机物42g/L。

11.防腐、抗菌、防静电喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤8mg/kg、可溶性铬≤8mg/kg、可溶性汞≤8mg/kg。

12.三合一连接件：符合 GB/T 28203- 2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检测标准，①盐雾试验 120h，中性盐雾锈点数: 10 级。②三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥270N, 预埋螺母抗拉强度≥700N, 中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N。

13.导轨：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，耐腐蚀：经过240小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级。推拉构件耐久性(160000次)合格。外观性能要求：金属件：焊接件、喷涂层、合格。

14.锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》检测标准。

15.金属拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准，五金件外观无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等。

16.脚轮：超静音尼龙脚轮，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物资限量》检测标准，重金属：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。

17.椅脚：

①实木椅脚，实木条（坑）：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T144-2013《木材鉴别方法通则》检测标准，甲醛释放量未检出。

②钢制椅脚：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、 HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，焊接处表面波纹均匀，电镀层表面无剥落、返锈、行刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。

- 18.面料：优质革，符合QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》检测标准，防霉性能。

- 19.海绵：高品质阻燃、透气回弹海棉，符合10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，物理力学性能：25%压陷硬度：151±14N，75%压缩永久变形，%≤8，回弹率，%≥35，拉伸强度≥100kPa，伸长率，%≥100，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa。

包二：不锈钢柜、地架、货架

| 序号 | 项目名称 | 颜色 | 规格尺寸 | 备注 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二门更衣柜 | 可选 | 1800*900*420mm |  | 1 |  |
| 2 | 三门更衣柜 | 可选 | 1800*900*420mm |  | 1 |  |
| 3 | 四门更衣柜 | 可选 | 1800*900*420mm |  | 1 |  |
| 4 | 五门更衣柜 | 可选 | 1800*970*420mm |  | 1 |  |
| 5 | 六门更衣柜 | 可选 | 1800*900*420mm |  | 1 |  |
| 6 | 九门更衣柜 | 可选 | 1800*900*420mm |  | 1 |  |
| 7 | 十二门鞋柜 | 可选 | 1800*900*350mm |  | 1 |  |
| 8 | 十八门鞋柜 | 可选 | 1800*900*350mm |  | 1 |  |
| 9 | 二门玻璃文件柜 | 可选 | 1800*850*390mm |  | 1 |  |
| 10 | 二门玻璃器械柜 | 可选 | 1800*850*390mm |  | 1 |  |
| 11 | 二门铁皮文件柜 | 可选 | 1800*850*390mm |  | 1 |  |
| 12 | 五节档案柜 | 可选 | 2030*850*360mm | 每节可拆分 | 1 |  |
| 13 | 通玻文件柜 | 可选 | 1800*850*390mm |  | 1 |  |
| 14 | 污物间不锈钢柜 | 可选 | 900*400*1800mm | 柜内有格档、横杆、挂钩，可放置清洁工具 | 1 |  |
| 15 | 电子密码柜 | 可选 | 1850*900*420mm | - 全钢实心锁芯，通过QB/T 1621-2015(2017) 家具锁标准检测，使用寿命检测通过，丌少于10000次，钥匙拔出静拉力≤9N，钥匙开启扭矩 ≤0.4(N•m) ，电镀件外露表面经96h的中性盐雾试验后应达到外观评级10级。 - 面板：液晶指示，灵活性触感数字键盘；指示面板附带两个钥匙孔，主钥匙孔为钥匙+密码的开启方式，副钥匙用于忘记密码或电池没电时开启。 | - 1 |  |
| 16 | 危化品柜 （防爆柜） | 可选 | ≥ 45加仑/170升 | 1.钢板：采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm绝缘层，可有效隔绝热源；通过GB/T 228.1-2021标准检测，钢板厚度≥0.8mm，下屈服强度≥255MPa，抗拉强度≥355MPa，断后伸长率≥48%； 2.柜体：两侧设有直径为60mm的蜂窝状闭火透气孔，静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；柜内设有50mm高防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 3.功能结构：柜门配有双锁结构设计，柜门丌会因地面丌平等原因自动打开，安全性高，柜体整体一次性折弯成型，外部无焊接点。可调层板二块，可上下自由调节，带有明显警示标签。 | 1 |  |
| 17 | 地架 | 可选 | 1200*600*120mm | 底部中间加三道横梁 | 1 |  |
| 18 | 货架 | 可选 | 2000*600*2000mm | 钢板背部附加强筋,层板厚度3mm | 1 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

- 钢板：采用一级电解钢板，符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》检测标准，钢板厚度≥0.8mm，耐腐蚀：经过480小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；力学性能(室温拉伸)：抗拉强度Rm：370~500MPa、上屈服强度ReH≥235MPa、断后伸长率A≥26%。

- 钢化玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》检测标准，钢化玻璃板的表面应力≥100MPa， 钢化玻璃板应耐 200℃温差不破坏。

3.防腐、抗菌、防静电喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤8mg/kg、可溶性铬≤8mg/kg、可溶性汞≤8mg/kg。

4.锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》检测标准。

5.三合一连接件：符合 GB/T 28203- -2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检测标准。

包三：沙发、茶水柜、值班床

| 序号 | 项目名称 | 颜色 | 规格尺寸 | 备注 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三人沙发 | 可选 | ≥2200*850*830mm |  | 1 |  |
| 2 | 单人沙发 | 可选 | ≥950*850*830mm |  | 1 |  |
| 3 | 异形沙发 | 可选 | ≥900（外圈） /700（内圈） x90°（扇环夹角）x 740（高度） | 可拼接组成任意造型 | 1 |  |
| 4 | 接待沙发 | 可选 | ≥900*790*800 |  | 1 |  |
| 5 | 大茶几 | 可选 | 1400*700*450mm |  | 1 |  |
| 6 | 小方几 | 可选 | 600*600*450mm |  | 1 |  |
| 7 | 茶水柜 | 可选 | 1200*400*850mm |  | 1 |  |
| 8 | 茶水柜 | 可选 | 800*400*850mm |  | 1 |  |
| 9 | 值班高低床 | 可选 | 2000*900*1800mm | 带储物功能 | 1 |  |
| 10 | 值班单人床 | 可选 | 2000*900*430mm |  | 1 |  |
| 11 | 落地衣架 | 可选 | 实木，高度≥1750mm | 实木 | 1 |  |
| 12 | VIP病房木质衣柜 | 可选 | ≥800*500*2000mm | 带挂衣杆 | 1 |  |
| 13 | VIP病房书桌 | 可选 | 1400*650*750mm | 带抽屉 | 1 |  |
| 14 | VIP病房座椅 （书桌配套） | 可选 | ≥500*480*770mm | 带靠背 | 1 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

- 面料：优质革，符合QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》检测标准，防霉性能。

- 海绵：高品质阻燃、透气回弹海棉，符合10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，物理力学性能：25%压陷硬度：151±14N，75%压缩永久变形，%≤8，回弹率，%≥35，拉伸强度≥100kPa，伸长率，%≥100，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa。

3.实木框架：实木条（坑）：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T144-2013《木材鉴别方法通则》检测标准，甲醛释放量,未检出。

4.蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准。

5.绷带（沙发弹簧用）：符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》检测标准。

6.加强型PP塑料：符合QB/T 2280- 2016 (2017)《办公家具办公椅》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，塑料件外观无缺陷，重金属（可溶性铅、镉、铬、汞 ）无检出。

7.椅脚：

①实木椅脚，实木条（坑）：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T144-2013《木材鉴别方法通则》检测标准，甲醛释放量未检出。

②钢制椅脚：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，焊接处表面波纹均匀，电镀层表面无剥落、返锈、行刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。

- 板材：采用防火板，达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级以上，符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》，GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测标准，耐磨、耐沸水、耐干热、耐湿热 、耐水蒸气 、耐划痕 、耐污染、耐香烟灼烧 、甲醛释放量 E:≤0.05mg/m³，TVOC≤0.25mg/(m²·h)。

9.封边：符合GB/T 4615-2008《聚氯乙烯树脂残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法》检测标准，有害物质限量：氯乙烯单体≤5.0mg/kg，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.1%。

10.贴面：天然实木皮，厚度≥0.8mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³。

11.钢管：符合GB/T 3325-2017/2024《金属家具通用技术条件》检测标准，管壁厚度≥2.0mm，金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H；耐腐蚀 100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。

12.金属拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准，五金件外观无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等。

13.钢化玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》检测标准，钢化玻璃板的表面应力≥100MPa， 钢化玻璃板应耐 200℃温差不破坏。

14.水性油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，有害物资限量：甲醛含量，技术要求≤100mg/kg。

包四：椅子、检查床

| 序号 | 项目名称 | 颜色 | 规格尺寸 | 备注 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工学椅 | 可选 | ≥700*490*1110mm |  | 1 |  |
| 2 | 皮面弓形椅 | 可选 | ≥665*715*995mm |  | 1 |  |
| 3 | 示教室椅 | 可选 | ≥640*560*890mm | 可折叠， 带写字桌板 | 1 |  |
| 4 | 采血椅 | 可选 | ≥420*410*1000mm | 带靠背 | 1 |  |
| 5 | 床旁凳 | 可选 | ≥420*350*530mm | 带储物功能 | 1 |  |
| 6 | 诊疗椅 | 可选 | ≥700*490*1110mm | 带靠背 | 1 |  |
| 7 | 就诊椅 | 可选 | ≥540*490*770mm | 带靠背 | 1 |  |
| 8 | 等候排椅 | 可选 | ≥1800*680*765mm | 三人位，带扶手 | 1 |  |
| 9 | 等候排椅 | 可选 | ≥1800*680*765mm | 三人位，无扶手 | 1 |  |
| 10 | 雾化桌 | 图案、 颜色可选 | ≥900*600*1200mm | 内部带储物空间，可将雾化器、电源收纳其中，统一管理 | 1 |  |
| 11 | 雾化椅 | 图案、 颜色可选 | ≥350*400*665 | 带靠背 | 1 |  |
| 12 | 输液椅 | 图案、 颜色可选 | ≥1100*550*1080 | 带输液杆 | 1 |  |
| 13 | 尿布台 | 可选 | ≥650*900*990mm | 实木 | 1 |  |
| 14 | 婴儿床 | 可选 | ≥1250*650*900mm | 实木 | 1 |  |
| 15 | 检查床 |  |  | - 1.钢板：采用一级电解钢板，符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》检测标准，钢板厚度≥0.8mm，耐腐蚀：经过480小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；力学性能(室温拉伸)：抗拉强度Rm：370~500MPa、上屈服强度ReH≥235MPa、断后伸长率A≥26%。3.燃烧性能A1级：不燃性试验炉内温升△T≤30℃；质量损失△m，%≤50；持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验，匀质制品总热值PCS，技术要求≤2.0MJ/kg。 2.防腐、抗菌、防静电喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤8mg/kg、可溶性铬≤8mg/kg、可溶性汞≤8mg/kg。 3.带储物功能。 | 1 |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

1.椅面：

①纺织面料：优质网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检测标准，耐人造气候色牢度：试样在下述经精确调校且能重现的气候条件下测试：喷雾持续时间：1min；干燥持续时间：29min。总时间：480h耐人造气候色牢度级数应≥5级。

②优质革，符合QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》检测标准，防霉性能。

③加强型PP塑料：符合QB/T 2280- 2016 (2017)《办公家具办公椅》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，塑料件外观无缺陷，重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）无检出。

- 海绵：高品质阻燃、透气回弹海棉，符合10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准。

4.椅脚：

①实木椅脚，实木条（坑）：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T144-2013《木材鉴别方法通则》检测标准，甲醛释放量未检出。

②钢制椅脚：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》检测标准，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，焊接处表面波纹均匀，电镀层表面无剥落、返锈、行刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。

5.铝合金型材：符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准。

5.气压棒：进口气压棒，符合JB/T8064.1\JB/T8064.2中耐久性要求。6.底盘机构：符合QB/T 2280- 2016 (2017)《办公家具办公椅》检测标准，金属件涂层无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象。

7.椅轮：超静音尼龙脚轮，符合GB 28481-2012 《塑料家具中有害物资限量》检测标准。

8.扶手：符合GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》检测标准。

9.钢管：符合GB/T 3325-2017/2024《金属家具通用技术条件》检测标准，管壁厚度≥2.0mm，表面耐腐蚀测试100h以上无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，附着力：应不低于2级。

10板材：采用防火板，达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级以上，符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》，GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测标准，耐磨、耐沸水、耐干热、耐湿热 、耐水蒸气 、耐划痕 、耐污染、耐香烟灼烧 、甲醛释放量 E:≤0.05mg/m³，TVOC≤0.25mg/(m²·h)。

11封边：采用GB/T 4615-2008《聚氯乙烯树脂残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法》。

12有害物质限量：氯乙烯单体≤5.0mg/kg，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.1%。