| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | - 1.颜色：可选 - 2.材质：高精密面料。 - 3.成分：100%聚酯纤维。 4.遮光率≥95%。 - 5.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010 B类或A类），并提供质量检测报告。 - 6.克重：≥260g/㎡。 7.甲醛含量：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 8.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 9.耐皂洗色牢度：符合≥4级 10.耐水洗色牢度：符合≥4级 11.耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级 12.耐湿摩擦色牢度：符合≥4-5级 13.可分解致癌芳香胺染料：未检出，并提供质量检测报告。 14.抗菌性能：检测标准 GB/T20944.2-2007 抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90% 白色念珠菌≥90%铜绿假干细胞杆菌≥90%肺炎克雷伯氏菌90%。大肠杆菌≥70%。 15.去污性：4级以上 16.耐磨性能：大于9400转 17.起球性：4级 18.面料柔软，垂感好，清洗不变形，不掉色，无布料破损等情况。 19.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级及以上，符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》，防火阻燃，遇火卷缩，炭化，不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟，无毒性，无刺激性气味；经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 20.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带等配件。 - 21.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，韩折及打孔布带10公分，叉勾布带8公分，落地离地5公分，布带叉钩采用104特A级，韩折挂钩POM塑料调节钩,做工精细，扎绉均匀，打孔环1米内≥6个孔。 |  |
| 2 | 纱帘 | 1.颜色：可选 2.成分：100%聚酯纤维 3.遮光率≥50%。 4.克重：≥80g/㎡。 - 5.符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），并提供质量检测报告。 6.甲醛含量：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 7.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 8.可分解致癌芳香胺染料：未检出，并提供质量检测报告。 9.干/水洗尺寸变化率：-3.0～+2.0 10.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验,燃烧性能达到阻燃 B1 级(织物 耐水洗 60 次).经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15 , 产烟毒性等级不低于 ZA2 级.经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 11.安装包含挂钩、滑轮、阻燃布带、轨道、罗马杆配件。 12.工艺要求：褶皱倍数统一按1:2.0倍制作，包边(两侧包边3公分，底部包边10公分，韩折及打孔布带10公分，叉勾布带8公分，落地离地5公分，布带叉钩采用104特A级，韩折挂钩POM塑料调节钩,做工精细，扎绉均匀，打孔环1米内≥6个孔。 |  |
| 3 | 百叶窗 | - 颜色：可选； 2.材质：高分子PVC - 3.叶片宽度：10-50mm之间 |  |
| 4 | 柔纱帘 | - 颜色：可选； - 材质：聚酯涤纶/麻/尼龙，两层面料 3.甲醛含量：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 4.PH值：4.0-9.0，并提供质量检测报告。 5.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，并提供质量检测报告。 6.阻燃标准：水洗60次后检测符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验,燃烧性能达到阻燃 B1 级(织物 耐水洗 60 次).经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15 , 产烟毒性等级不低于 ZA2 级.经多次洗涤仍保持阻燃性能永久不失效，并提供所投产品阻燃检测报告。 |  |
| 5 | 轨道 | - 1.材质：铝合金 2.符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》检测标准，并提供质量检测报告。 - 3规格：壁厚1.5mm，轨道内置1.2mm纳米隔音条，消音顺滑，减少滑轮与轨道间的摩擦； - 4.承重性：轨道承重≥10kg/m无明显变化；滑轮承重≥10kg；封口称重≥20kg - 5.抗拉强度Rm：≥160N/m㎡ - 6.规定非比例延伸强度Rp0.2:≥110N/m㎡ - 7.断后伸长率A50mm:≥8% - 8.弯曲度：≤0.1mm 9.质量：挂钩材质为优质镀锌不锈钢，不褪色，不生锈。滑轮材质为优质塑钢，超静音设计。轨道表面光滑，不准许有裂纹、腐蚀斑点存在。 |  |
| 6 | 罗马杆 | - 颜色：可选 - 材质：铝合金 - 规格：壁厚最薄处≥1.3mm±0.1mm,直径为≥27mm,符合国家质量检验标准(GB5237.1-2008)，罗马杆支架为铝合金材质，克重≥44g/个。 - 4.质量：外表烤漆，装饰头为A级塑胶，表面抛光、造型简洁美观，不易变形、经久耐用，装配牢固。 |  |
| - 单价合计： |  |  |  |