卫生保洁、养护及服务标准

（一）卫生保洁服务要求

清洁设施完好率≥95%；

卫生定期检查合格率≥95%；

重大管理责任事故率0；

有效投诉≤3次/月，回访率 100%，处理率100%；

服务满意率≥95%；

医用垃圾回收合格率 100%，回收情况、数量（称重）、分类、去向，有相关准确的记录；

整体服务质量检查合格率≥90% ；

清洁材料和物品必须符合院感要求；

卫生保洁、养护必须遵循院感清洁流程。

（二）卫生保洁要求

1、公共区域地面

（1）每日用棕推对地面彻底进行清洁1-2次。

（2）每天必须用尘推对地面推扫4次，遇雨雪、沙尘天气时，随时增加保洁次数，并同时做好防滑措施。

2、公共区域墙面

（1）每天用消毒过的湿毛巾擦拭，一周内完成墙面清洗。

（2）每月擦拭一次空调进出风口罩。

3、楼内的所有开关，消火栓、木制门开关、消火栓、木制门每周用消毒水擦拭１次。

4、楼内所有设施

（1）木制门、拉手、扶手、候诊椅、窗台、柜台、桌面、扶手护栏及各种柱体，用毛巾加消毒水，每天擦拭１次，保洁后表面无水迹，干净、无污印。

（2）对饮水器每天进行清洁处理，用毛巾擦拭 1 次，做到干净、清洁、光亮。

5、PVC地面保养每天用拖布清拖，对地面推扫2次，达到地面洁净、无划痕、无污迹（如遇破损及时报告修补处理），一年打蜡一次（打蜡费用另计）。

6、安全通道每天定时2次清扫保洁，并不间断进行巡查，发现问题及时清洁，并每月两次彻底洗刷。

7、卫生间

（1）地面每天用拖布清洗消毒2次，做到杀菌、清洁，平时对卫生间地面、墙面，不间断的进行扫、擦、拖，做到干净、无水迹、无污迹，每天不间断的来回巡视保洁，确保卫生间内无垃圾小广告。

（2）小便池、马桶、蹲坑内侧外侧内侧：冲刷干净、无污迹、无尿碱；外侧：每天用消毒水喷洒２次，及时清洁，保证无尿渍、污渍、清洁。

（3）卫生间镜面：每天用玻璃刮刮擦镜面1次，做到镜面明亮、干净、无水迹、无污印。

（4）卫生间台面、面盆、水龙头，每天用消毒水擦拭2次，做到清洁、干净、无菌，随时清扫，保证台面无水渍。

（5）污物桶每天按时更换清理2—3次，每周清洗1次。

（6）每天对男、女卫生间地面进行2—3次冲洗，使卫生间整体清新无异味。（甲方单位必须确保卫生间通风设施畅通）

(7)卫生间的保洁用具，做到专人、专项、专用，不得乱用乱放，保洁员随时不间断的巡视保洁区域。

8、公共区域、走廊

每月彻底做到刷洗一遍， 每天用尘推推 2—3 次，遇雨雪天气、沙尘天气时，随时增加保洁次数，并做好防滑措施。

9、垃圾桶每天消毒擦拭1-2次，及时更换垃圾袋，并确保垃圾桶内外清洁。每周清洗消毒一次。

10、楼内所有设施标志牌、暖气罩每周擦拭一次，空调机口、通风口每季度擦拭一次做到表面洁净、无污渍、无尘。

11、开水间地面每周彻底清洁一次，每天按常规扫、擦、拖，做到地面干净、无水迹、无污迹。开水器（不锈钢）每天用毛巾擦拭1次，做到干净、清洁、光亮。

12、护士值班室、治疗室、诊室（不含台面）：

（1）每天用干净拖布擦拭2—3次并进行消毒，其余时间作巡回保洁，必要按医务人员的要求及时清洁和消毒。各科室地面每月彻底清洗一次。

（2）窗台、桌椅、文件柜、每天擦拭１次。

13、病房及病区的保洁：临床区域的垃圾及时进行分类、院内集中收集，清倒后垃圾箱、垃圾筐须及时清洁及消毒。

区域内的台、椅、凳、病床、床头柜每天全面清抹及消毒为702次，其余时间按医务人员的要求进行清洁及消毒。

各区域区域保洁实行一房一巾、一床一巾、一房一推的清洁原则进行保洁，所有毛巾地推进行集中清洗消毒，以达到感控要求。

各科室地面每月彻底清洗一次。

（1）每天用湿拖布对地面清洁2次达到地面洁净，无划痕，无污迹，无破损（如破损应及时报告修补处理）。

（2）墙面每周用消毒过的湿毛巾擦拭一遍。每天用掸子掸扫一遍，保证墙面无灰尘，无痕迹、无污印。

（3）所有的木制门、拉手、扶手、座椅，每天用毛巾加消毒水擦拭一次；

窗台、柜台、桌面、扶手、护栏及各种柱体，用毛巾加消毒水，每天擦拭１次，保洁后表面无水迹、干净、光亮、无污印。

（4）门、窗、玻璃

①木制门每季度进行一次正常的打蜡保养并消毒，窗、门把手等易触部位每日进行 1—2 次正常保洁、擦拭、消毒。

②玻璃：每周用玻璃水刮擦拭一次，遇雨雪天气、沙尘天气时随时保洁，做到光亮、无水印、无水痕，发现破损及时报告更换。

（5）走廊

每周彻底刷洗一遍，每天用消毒液尘推推 2—3 次，遇雨雪天气，沙尘天气时，随时增加保洁次数，并做好防滑措施。

（6）垃圾桶（不锈钢）

每天擦拭1—2次，及时更换垃圾袋，每天清洗消毒一次；每半月用不锈钢光亮剂擦拭一次；

空调机口、标志牌、暖气罩、通风口、灯管，每月用消毒水擦拭一次，做到表面洁净、无水印、无灰尘。

护士值班室、治疗室、诊室（不含台面）每天用干净拖布擦拭2—3次，并进行消毒，其余时间作巡回保洁，随时保洁，必要按医务人员的要求及时清洁和消毒。

（9）病人出院，按医院感控标准用消毒液对床单元进行终末消毒。

14.楼梯：

(1)每半月用地刷清洗一次，每天做好随时保洁，保持地面洁净，无灰尘、无污迹。

(2)扶手每月用不锈钢液、光亮剂一次，每天用消毒液擦拭1次。

15、楼内的所有金属部件：每月进行一次上光保养，每天用消毒液擦拭1—2次，使其表面无印迹、水迹，保持干净明亮。

16、楼内的天花板、涂料墙面功能科室的天花板每季度进行一次大面积的除尘，门诊大厅的天花板每半年除尘一次；乳胶漆墙面保养，每月用掸子掸扫一次；每月擦洗1次。保持面无灰尘、无划痕、无污印。

17、楼内楼梯扶手铁艺部分每天擦拭１次，保证无尘、无污渍。

18、对清洗用品的要求：

（1）磁力地拖的要求：

①地巾:超细纤维材料，具有超强吸附性，对毛发、绒毛、尘土有较好的吸附效果，耐磨，易清洁、不掉毛，使用寿命长，可更换。

②杆子和拖板之间的连接能360度旋转、可进入高度5厘米的柜底或床底清洁。

③拖把的受力部位：高强度的材料。

④规格：约40*12cm；材质：不锈钢、ABS；杆子：拉长 过后约130cm。

（2）抹布的要求

①100%超细纤维织造，具有超强的纳尘、去油、去污能力。

②超强吸水性，试后不留水渍。

③质地柔软，不损伤物体表面。

④易清洗、易干、不掉毛、不脱丝、不掉色、不霉烂，使用寿命长。

⑤规格：大抹布 40*40cm±，小抹布30*30cm±。

(3)毛巾按颜色严格区分：

办公区：粉色

公共区域：蓝色

病房：绿色

床头柜、病床：红色

卫生间：黄色

(4)尘推严格按标示进行区分；

(5)拖布严格按标示进行区分：

每个病区必须（洁净区：红色、半洁净区：蓝色、污染区：绿色）专区专用、不得混用，并每日定时消毒杀菌。各病区清洗用具及工具，必须分项保管，不得混放，以免病菌交叉感染。

19.楼外墙面的保养 ：大楼室外阶梯范围内由乙方负责。室外墙面以地平以上，2米以下除尘由乙方负责，2米以上墙面根据中清委相关规定需要具有高空操作资质的企业进行清洗除尘。

电梯、扶梯服务及其日常管理

1.管理目标

电梯操作员必须进行专业培训，既是电梯员又是引导员。达到电梯无脱岗，操作准确平稳，熟悉医院楼层分布，并掌握相关医疗常识，做好病员的就医解说引导工作，规范语言，温馨服务，达到人性化服务标准。

2.管理措施及服务标准

不准非司机人员开梯；不准无故迟开电梯或提前开梯；不准在轿厢内会客；值班室夜间不准留客；不准乱拉关系,接受礼物；不准私自带走电梯和值班室的钥匙；不准在工作时间擅自离岗、看书、干私活,必须佩带胸牌上岗；停梯必须挂告示牌；保证电梯不超载运行。

3.具体清洁保养

①电梯的清洁保养：每天正常保洁。每周用不锈钢光亮剂擦拭一次，每天擦拭1次，消毒一次。

②扶梯的清洁保养：每天正常保洁。扶梯玻璃每月用玻璃刮清洁一次，不锈钢扶手每周用不锈钢光亮剂擦拭一次；

③如遇特殊情况，按医院要求及时做出调整。

附件3绿化管理要求

1.养护要求及标准

①室内绿植养护，包括剪枝、施肥、浇水、杀虫等。

②室内公共场所包括大厅的花草摆放。

2、绿化清洁要求及标准

①捡拾烟蒂、纸屑等小杂物，每日随时保洁。

②清理枯枝落叶，每日随时清理保洁（花卉租摆费用不含在物业服务费内，另行计算）。

兰大二院后勤保障处环卫科

物业管理考核办法

为做好兰州大学第二医院物业管理，加强和规范对物业服务的监督管理考核工作，促进物业服务公司能够切实履行物业承包合同，使物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的患者就诊环境，特制订本办法。

一、本办法适用于医院物业管理工作，包括医疗区及院落环境物业服务（不含家属区），后勤保障处环卫科负责具体考核工作。

二、考核组成员

组长

后勤保障处处长：何猷

副组长

后勤保障处副处长：魏志红

环卫科科长：王建国

考核组成员

环卫科所有工作人员

三、工作人员职责：

（一）负责指导考核办法及配套考核标准的制定修订工作。

（二）负责督导、检查、考核工作。

- 每季度进行物业考核情况汇总及分析。

- 负责投诉的最终裁定工作。

- 根据考核结果，对物业服务公司进行处罚。

四、考核频次及方式：

（一）每月一次由临床科室对物业服务情况考核评分。

（二）每月不少于四次由环卫科工作人员对物业服务情况进行检查、督导。

（三）每季度一次开展物业服务满意度测评。

（四）每季度对物业服务工作情况及考评情况进行汇总。

（五）环卫科例行检查情况与临床科室每月考评相结合，量化考核，并有权在每次物业费用结算时予以扣除。

五、考核办法说明

| （一）每月一次各病区护士长、公共区域管理人员对物业服务进行一次考评 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 |  |  | 90分以上包含90分（住院部①85分以上，包含85分） |  | 低于90分（住院部①分值低于85分） |  |
| 处罚方法 |  |  | 不做处罚 |  | 按1万元/分处罚 |  |
| （二）每月不少于四次由环卫科工作人员对物业服务情况进行检查、督导，按考核内容评分（分值1-10分，考核分数精确至小数点后1位）对物业服务承包单位进行处罚及并要求承包单位作出相应整改 |  |  |  |  |  |  |
| - 分值 | - 9.5分及以上 |  | - 9分-9.4分(包含9分） | - 7—9分（包含7分 | - 5—7分（包含5分） | - 5分以下 |
| - 处罚方式 | - 不予以经济处罚 |  | - 20元/0.1分扣除当月物业服务费 | - 30元/0.1分扣除当月物业服务费 | - 40元/0.1分扣除当月物业服务费 | - 扣除当月物业服务费10000并向物业服务承包单位进行反馈 |
| - 注：以上项目均向环卫科提交纸质整改材料若限期整改后，整改不到位，罚款100元/处/次 |  |  |  |  |  |  |
| （三）每季度一次开展物业服务满意度测评 |  |  |  |  |  |  |
| 优秀 |  | - 良好 |  | - 合格 |  | - 不合格 |
| 95%及以上 |  | - （90%-95%） |  | （80%-90%） |  | 80%以下 |
| 当满意度低于80%时，提出整改意见，并督促乙方限期整改，如乙方仍未改进，约谈物业服务承包单位责任人，至协商解除物业服务合同 |  |  |  |  |  |  |

六、考核内容

| 考核内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 | 评分标准 |  | 扣分原因 |  | 得分 |  |
| （一）服务水平 |  |  |  |  |  |  |
| 1、保洁人员足额，执行保洁时间到位。 | 未足额时按0.2分/人扣除，规定时间内不在岗按 0.1分/人扣除 |  |  |  |  |  |
| 2、在规定服务时间内全体保洁人员着装统一，佩戴胸卡，按切实可行的计划流程进行保洁。 | 未按规定着装、佩戴胸卡，1次扣0.1分，流程不符合流程按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 3、保洁工作有计划流程，保洁设备、工具、用品、药剂齐全。 | 未按规定执行按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| （二）保洁质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公共步梯通道地面无杂物、无灰尘、无污垢、无水渍；扶手（金属）防火门、标识牌光亮、无灰尘、无污垢、无水渍；墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网； |  | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |
| 2、病区通道地面、走廊、过道、楼梯整洁、无脏杂物、无污垢；楼内大厅整洁、光亮、无浮尘、无水迹、无污垢。 | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 3、病室内门、窗、台面干净、整洁、无灰尘、无污垢；各玻璃幕、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 4、楼宇内各类设施表面（如火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污垢、无蜘蛛网。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 5、病房地面、床、柜、等干净整洁、无尘、无水，消毒；垃圾篮清倒及时，外表干净、无积垢、无臭味。 | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 6、卫生间内大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味；洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、开水器等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净。香精球补充及时，地漏畅通。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 7、电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁、电梯门、框按规定时间上保护剂。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 8、大厅吊顶、天窗、外墙、外玻璃按计划清洗并达到要求；地板按规定时间清洗，达到整洁光亮并起到保护作用。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 9、医疗废物、生活垃圾分类收集、运输、储存、处理；容器、塑料袋配置合理，符合相关标准，要求，记录完善、规范。 | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 10、定期进行消毒、消杀，药剂符合相关标准，记录完善、规范。（按医院通知时间） | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 11、开水间地面要求无积水、开水器表面无明显积灰， | 按0.5分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| - 室外场地、道路干净、无垃圾、无沙土；绿化带无烟蒂、纸屑等；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹、无蜘蛛网。 | 按0.2分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| - 院内所有区域禁烟，若接到投诉或检查过程中发现烟蒂未及时清扫。 | 按0.5分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| （三）操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、保洁作业操作规程规范，药剂使用正确、到位。 | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| 2、保洁作业安全措施到位，未发生安全事故。 | 按3分/次扣除 |  |  |  |  |  |
| （四）电梯服务 |  |  |  |  |  |  |
| 接到服务投诉，检查中发现未用礼貌用语，与人发生口角，岗位人数不足，未定期对电梯进行擦拭、消毒，不接电话，在岗缺未履行岗位职责 | 按0.3分/项扣除 |  |  |  |  |  |
| （五）内部管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1、保洁人员教育、培训、管理到位，未损害职工及患者利益，未造成不良影响。 | 因未培训或培训不到位，在工作中发生问题，每次扣除1分 |  |  |  |  |  |
| 2、保洁人员遵章守纪，无盗窃等行为。 | 因不遵章守纪或发生盗窃行为，每次扣除5分 |  |  |  |  |  |
| 3、保洁员不得私拿、私藏医疗废物。 | 按医疗废物管理相关法律法规处置并按1分/项扣除，同时罚款500元， |  |  |  |  |  |
| 4、遇突发情况，需及时进行保洁处理，保洁人员服从管理，及时执行 | 按1分/项扣除，同时罚款100元 |  |  |  |  |  |
| 5、物业服务人员不得在院内租售任何物品 | 按1分/项扣除，同时罚款100元 |  |  |  |  |  |

八 、其他

1、因物业服务公司过错，导致发生安全生产事故的，由物业服务公司承担相应责任，发生的所有问题均由物业服务公司承担。

2、本管理考核办法需由环卫科向物业服务承包单位解释说明，经物业服务承包单位同意后，由承包单位签署知晓同意书。

3、对于考核中发现的问题，考核小组下发整改通知书，物业管理公司应拿出整改方案并限期落实，在整改后的检查中发现相同问题，加倍扣罚。

4、物业服务单位如对考核结果有异议，应在收到整改通知单3个工作日内采取书面形式向考核小组提出申诉，考核小组负责具体申诉受理及协调工作。

5、未尽事宜，由环卫科负责解释。