附件一

“住院部②中央空调系统总阀更换及冷却塔增加操作平台”项目施工清单

| 序号 | 设备、设施名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | DN600 | 套 | 2 | 含橡胶垫，螺栓、螺母等全新标准配件 |
| 2 |  | DN500 |  | 1 |  |
| 3 |  | DN450 |  | 1 |  |
| 4 |  | DN400 |  | 2 |  |
| 5 |  | DN300 |  | 8 |  |
| 6 | 对夹蝶阀 | DN400 | 套 | 1 |  |
| 7 | 法兰盘 | DN600 | 套 | 4 |  |
| 8 | 镀锌穿线管 | DN30 | 米 | 300 | 安装后做防腐、防锈、防水处理 |
| 9 | 阀体保温处理 |  | 项 | 15 |  |
| 10 | 冷却塔钢结构操作平台搭建 |  | 4 | 组 | 1#冷却塔尺寸：4200*6400*4050mm 2#、3#、4#冷却塔尺寸：4400*7600*4050mm 1.冷却塔增加三面操平台防滑钢板，平台宽度600mm； 2.操作平台骨架结实耐用； 3.钢结构做全面防锈、防腐处理； 4.四面1200mm高防护栏杆 |

注：原冷却塔DN600阀门为闸板阀，阀门厚度与新装涡轮蝶阀厚度有差异，需延长管道或使用其他可靠工艺进行补充。